附件1：浙江越秀外国语学院镜湖校区网球场、篮球场工程量清单

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称：浙江越秀外国语学院-网球场-篮球场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 篮球场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖一般土方 装车 三类土 | m3 | 2072.00 |  |  |  |
| 2 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.场内短驳自卸汽车运土 ~运距1000m以内 | m3 | 2072.00 |  |  |  |
| 3 | 010101001001 | 平整场地 | 机械平整场地 | m2 | 2960.00 |  |  |  |
| 4 | 010404001001 | 垫层 | 1.厚度：600mm厚塘渣（矿山开材料，每层200厚分层夯实） | m3 | 1746.03 |  |  |  |
| 5 | 010404001002 | 垫层 | 1.厚度：80mm厚碎石垫层 | m3 | 236.80 |  |  |  |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商品混凝土 | m3 | 207.20 |  |  |  |
| 7 | 010501004001 | 混凝土场地 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 2.面层压光 | m3 | 712.25 |  |  |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格：φ10 | t | 18.263 |  |  |  |
| 9 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：3-5厚硅PU地胶（新国标） | m2 | 2849.00 |  |  |  |
| 10 | 010607004001 | 金属网栏 | 1.材料品种、规格：热镀锌钢管立柱及边框、成品喷塑钢丝围网（开2个小门） | m2 | 1380.00 |  |  |  |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15商品混凝土 | m3 | 122.10 |  |  |  |
| 12 | 010507003001 | 地沟 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 | m3 | 47.73 |  |  |  |
| 13 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.地沟内侧、沟底抹灰：15厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 111.00 |  |  |  |
| 14 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.材质：30厚玻璃钢算子板 | m | 111.00 |  |  |  |
|  |  | 网球训练墙 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖一般土方 不装车 三类土 | m3 | 107.10 |  |  |  |
| 16 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.场内短驳自卸汽车运土 ~运距1000m以内 | m3 | 26.91 |  |  |  |
| 17 | 010103001001 | 回填方 | 1.人工就地回填土 夯实 | m3 | 80.19 |  |  |  |
| 18 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C20商品混凝土 | m3 | 4.95 |  |  |  |
| 19 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 | m3 | 15.48 |  |  |  |
| 20 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M10.0水泥砂浆 3.防潮层材料种类：20厚立面防水砂浆防潮层 | m3 | 5.70 |  |  |  |
| 21 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 17.74 |  |  |  |
| 22 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 | m3 | 1.60 |  |  |  |
| 23 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 | m3 | 1.44 |  |  |  |
| 24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 182.88 |  |  |  |
| 25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：抹灰面批刮腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙弹性涂料 | m2 | 182.88 |  |  |  |
| 26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 | t | 1.050 |  |  |  |
| 27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400箍筋 | t | 0.260 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称：浙江越秀外国语学院-网球场-篮球场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 37.92 |  |  |  |
| 2 | 011702001002 | 基础 | 现浇混凝土场地木模 | m2 | 58.50 |  |  |  |
| 3 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 现浇混凝土地沟模板 | m2 | 133.20 |  |  |  |
| 4 | 011702001003 | 基础 | 现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 27.00 |  |  |  |
| 5 | 011702003001 | 构造柱 | 现浇混凝土 构造柱 | m2 | 26.64 |  |  |  |
| 6 | 011702008001 | 圈梁 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(专业)工程名称：浙江越秀外国语学院-网球场-篮球场-照明电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 照明电气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：不锈钢防水型落地配电箱 2.基础形式、材质、规格：基础混凝土抬高30cm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1.材质、规格：DN32镀锌钢管 2.配置形式：埋地 | m | 392.00 |  |  |  |
| 3 | 030411001002 | 配管 | 1.材质、规格：DN40镀锌钢管 2.配置形式：埋地 | m | 255.00 |  |  |  |
| 4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆规格：YJV-1-5*10 | m | 260.00 |  |  |  |
| 5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆规格：YJV-1-3*6 | m | 488.00 |  |  |  |
| 6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下浇注式中间头（截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 20 |  |  |  |
| 7 | 030412009003 | 高杆灯 | 1.名 称：双头高杆灯 2.灯杆高度：8m 3.光源：2*300w 4.角钢接地、调试 | 套 | 12 |  |  |  |
| 8 | 030412009004 | 高杆灯 | 1.名 称：高杆灯 2.灯杆高度：8m 3.光源：1*300w 4.角钢接地、调试 | 套 | 8 |  |  |  |
| 9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级：C25泵送商品砼 | m3 | 10.24 |  |  |  |
| 10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 98.40 |  |  |  |
| 11 | 040103001001 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 98.40 |  |  |  |
| 12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除沥青柏油类路面层 人工拆除~厚 10cm内 | m2 | 40.00 |  |  |  |
| 13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.人工摊铺~厚度10(cm) | m2 | 40.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：浙江越秀外国语学院镜湖校区网球场、篮球场工程施工图